### Perf 实验研究总览与汇报稿 v3.0 (最终数据版)

基于硬件性能计数器 (HPC) 的视频解码性能与能耗分析 (SAO/Deblock 滤波器微架构开销精细化解耦)

$$您的姓名$$

数据状态：本版已基于 perf_v3.1_modeling_linear_raw_en.py 的运行结果（1080p-Only, Raw Features）完成数据填充。

### 0. Executive Summary (核心摘要)

本研究旨在通过深度剖析解码器在不同滤波器配置下的微架构行为，建立从硬件性能计数器 (HPC) 到硬件能耗的精确预测模型。我们利用 perf 在严格受控的单一微架构平台 (Intel Haswell) 上采集了高保真 HPC 数据。

核心方法论： 为确保HPC数据的可比性，所有实验均通过 SLURM 强制调度到 intelhaswell[1-9] 节点，在单一微架构上运行。我们设计了三个精确的配置，以解耦 (Disentangle) Deblock 和 SAO 滤波器的独立影响：

- default (Deblock: On, SAO: On) - x265 基线

- hwlike (Deblock: Off, SAO: On) - 模拟硬件

- disfilter (Deblock: Off, SAO: Off) - 双关闭基线

核心发现 (基于实验数据)：

- HPC 事件集：Perf Extended (18 PEs) 事件集提供了对内存和分支的完整可观测性。

- 分辨率干扰：实验证实分辨率是能耗建模的最大干扰变量。混合分辨率数据集的 MAPE 约为 16%，而控制为 1080p 单一分辨率后，模型精度显著提升至 10% 左右。

- 能耗模型 (1080p-Only, Linear Regression)：

  - default (SAO on, Deblock on): MAPE 10.10% (预测最准)

  - hwlike (SAO on, Deblock off): MAPE 11.09%

  - disfilter (SAO off, Deblock off): MAPE 11.26% (预测最差)

- 结论：与直觉相反，功能全开的 default 配置展现出了最高的能耗可预测性。这表明标准化的滤波器操作在硬件执行层面具有高度的规律性，增强了软件 HPC 事件与硬件能耗之间的线性相关度。

### 1. 研究背景与学术动机

1.1 Valgrind 仿真的局限性

在本项目的前期工作中，我们使用了以 Valgrind（尤其是 Cachegrind 和 Callgrind）为代表的动态二进制指令 (Dynamic Binary Instrumentation, DBI) 工具链。DBI 通过在一个受控的虚拟机环境中插桩和执行代码，提供了对程序行为（如函数调用、内存访问）的精细模拟。

Valgrind 的优势在于其平台无关性和详尽的算法级洞察。它模拟一个通用的缓存层次结构，使其结果主要反映算法本身的计算复杂度和数据局部性，非常适合用于跨平台比较纯粹的算法效率。

然而，DBI 方法在能耗建模中存在两个难以克服的核心局限：

- 巨大的性能开销 (High Overhead)：DBI 的模拟执行机制极度缓慢，通常会导致目标程序运行速度下降 10x 到 100x。这使得在大规模数据集（如本项目中的 480 个视频序列组合）上进行全量分析变得极不切实际。

- 与真实硬件解耦 (Hardware Decoupling)：Valgrind 的分析结果是模拟值，而非测量值。它无法捕获现代 CPU 复杂的微架构特性，例如真实的分支预测单元 (BPU) 行为、硬件预取器 (Hardware Prefetcher) 的激进程度以及超标量乱序执行 (Out-of-Order Execution) 的流水线状态。因此，Valgrind 的结果可以告诉我们算法“理论上”应该访问多少次缓存，但无法准确反映它在特定物理硬件（如 Intel Haswell）上实际消耗了多少能量。

1.2 引入 perf：基于硬件的真实测量

为了克服 DBI 的局限性并获取高保真的能耗特征，我们引入了 Linux perf 工具。perf 是一种基于硬件性能计数器 (Hardware Performance Counters, HPCs) 的轻量级性能剖析框架。

与 Valgrind 的模拟相反，perf 利用了 CPU 内置的性能监控单元 (Performance Monitoring Unit, PMU)。PMU 是 CPU 硬件的一部分，能够以极低（通常 <1%）的性能开销，实时、准确地计数微架构层面的事件（Processor Events, PEs）。

perf 补全了 Valgrind 缺失的关键环节：它提供了真实世界 (Real-world) 的测量数据。在本研究中，我们特别关注在受控的 Intel Xeon E5-2690 v3 平台上，解码算法如何与具体的微架构（如 L1/LLC 缓存、TLB、分支预测器）进行交互，从而产生真实的能耗开销。

1.3 核心参考文献方法论 (Kränzler et al. 2023)

我们引入 perf 的核心学术动机，是为了复现并扩展 Kränzler et al. (2023) 在《Estimating Software and Hardware Video Decoder Energy Using Software Decoder Profiling》[1] 中提出的前沿方法论。

该论文试图解决一个核心问题：能否仅通过分析易于获取的软件解码器行为，来预测难以测量的、专有 ASIC 硬件解码器的能耗？

Kränzler et al. 的关键贡献包括：

- 工具对比验证：他们同时使用了 perf 和 Valgrind 来剖析软件解码器，并证实了基于 perf 的硬件计数器在能耗预测上具有更高的实用价值。

- 特征集定义 (18 PEs)：他们提出了 "Perf Extended" 模型，定义了一组包含 18 个关键 HPC 事件的特征集（涵盖 Instructions, Cycles, Cache References/Misses, Branch Loads/Misses, TLB 等）。这组特征集被证明能够全面捕捉视频解码过程中的计算、内存和控制流特征。

- 跨平台预测可行性：最关键的是，他们成功地使用软件解码器的 perf PEs，预测了 ASIC 硬件解码器的能耗，平均误差控制在 13.14% 左右。

本研究沿用了其定义的 Perf Extended (18 PEs) 事件集作为标准输入特征，旨在验证这一方法论在我们特定的实验环境（Intel Haswell 平台 + x265 编码器配置）下的有效性，并进一步探索其在不同滤波器配置下的细粒度表现。

#### 1.4 本研究的切入点：从 Valgrind 仿真到 perf 验证

Kränzler et al. (2023) 的工作为我们的研究提供了坚实的方法论基石：它在学术上验证了 HPCs 作为能耗预测特征的有效性，并证明了软件剖析数据对硬件行为的相关性和可迁移性。然而，他们的研究主要集中在单一配置下的能耗映射。

我们研究的核心动因，源于本项目前期 Valgrind 阶段（Phase 4）的一项关键发现。我们通过 VQA (Video Quality Analyzer) 分析发现，标准 x265 编码器（对应 default 配置）在执行 SAO 和 Deblock 滤波器时的决策行为，与对应的硬件编码器行为（更接近 hwlike 配置）存在显著差异。Valgrind 的仿真结果显示，这两种配置在处理器事件（如指令数、内存访问）上存在统计学上的显著差异，这暗示了它们在真实能耗模型中可能表现出不同的特征。

然而，Valgrind 的发现是基于模拟的 (DBI)，存在前述的局限性（高开销、与硬件解耦）。模拟的缓存模型无法反映真实 CPU 复杂的分支预测单元 (BPU)、硬件预取器以及乱序执行引擎的动态行为。

因此，本 perf 实验的核心目标是：使用真实的硬件性能计数器 (HPCs) 对 Valgrind 阶段的发现进行二次验证与深化。我们旨在解决以下核心问题：

- 真实性验证：hwlike 与 default 之间的差异不仅存在于模拟中，是否也会在真实 CPU 的微架构事件（如 branch-misses, LLC-loads）上产生可量化的影响？

- 开销解耦：通过引入 disfilter（双关闭）作为基线，我们能否在真实硬件上将 Deblock 和 SAO 的独立微架构开销进行解耦？

- 跨平台预测：在严格控制分辨率干扰（1080p-Only）的前提下，能否利用软件编码器（x265 fast preset）的真实 HPC 数据，建立高精度的线性模型，从而实现对硬件编码器能耗（slow preset）的准确预测？

#### 1.5 核心验证目标 (v3.0)

本实验通过引入三个受控配置，对 x265 环路滤波器 (in-loop filters) 的微架构开销进行精细化解耦 (Fine-grained Decoupling)：

- default (--deblock --sao)：x265 默认配置，作为性能上界。

- hwlike (--no-deblock --sao)：模拟硬件行为。

- disfilter (--no-deblock --no-sao)：双关闭配置，作为性能下界和HPC基线。

本研究的贡献层 (Contribution Layers) 因此更新为：

- 方法论复现层：精确复现 Kränzler et al. (2023) 的 18-PEs perf 模型。

- 核心验证层：通过对比不同配置的能耗模型精度，推导滤波器对硬件行为的影响。

- 方法论改进层：

  - 严格硬件控制：通过 SLURM 约束 (--nodelist=intelhaswell[1-9]) 保证所有数据采集于同一微架构 (Intel Xeon E5-2690 v3)。

  - 分辨率敏感性分析：通过对比混合分辨率与单一分辨率的建模结果，确立了分分辨率建模的必要性。

### 2. 研究目标与问题设定 (已更新)

- RQ1 (事件集): (保持不变) Perf Extended (18 PEs) 相比 Basic (11 PEs)？

- RQ2 (Deblock 微架构开销)：default 配置 (Deblock on) 相较于 hwlike 配置 (Deblock off)，其能耗行为是否更具规律性？

- RQ3 (SAO 微架构开销)：hwlike 配置 (SAO on) 相较于 disfilter 配置 (SAO off)，其引入的开销如何影响模型精度？

- RQ4 (分辨率影响): 混合分辨率对线性能耗模型的精度有多大程度的干扰？

### 3. 实验设计与多维分析

#### 3.1 实验维度 (Factors)

- 特征集 (Feature Set): Raw 18 HPC Counts (原始计数值)。

- CPU 架构 (CPU Architecture): 控制变量 (Intel Xeon E5-2690 v3)。

- 解码配置 (Decoder Configuration): default, hwlike, disfilter。

#### 3.2 数据规模

- 总文件数: 3 (配置) x 480 (视频组合) = 1440 个 perf CSV 文件。

- 1080p 子集: 3 (配置) x 22 (序列) x 16 (参数组合) = 1056 个样本。

- 目标变量: E_hw_slow (硬件能耗)。

### 4. 数据采集与能耗建模方法论

(4.1 数据采集... 保持不变)

#### 4.2 建模方法论 (Linear Regression)

鉴于 Valgrind 阶段的研究基础以及为了保持结果的可解释性，本研究采用 Linear Regression (线性回归) 作为核心建模算法。相比于黑盒模型，线性回归的系数能直观反映 HPC 事件对能耗的贡献。我们采用了 GroupKFold (K=5) 交叉验证，以视频序列 (seqname) 为分组依据，防止数据泄露。

#### 4.3 硬件控制变量方法

为确保所有 HPC 测量均来自相同的微架构，本实验通过 SLURM 作业调度器的约束指令 (--nodelist=intelhaswell[1-9])，严格控制了硬件变量。

### 5. 维度一 分辨率敏感性分析 (Resolution Sensitivity)

实验结果表明，视频分辨率是影响能耗模型精度的关键干扰变量。

- 混合分辨率 (All-Res): 模型的 MAPE 普遍较高，在 14.5% - 16.1% 之间。

- 单一分辨率 (1080p-Only): 模型的 MAPE 显著下降，稳定在 10.1% - 11.3% 之间。

这一发现验证了能耗建模文献 [Rodriguez 2015] 的理论：单一分辨率消除了由像素数量级差异引入的“工作量偏差 (Workload Bias)”，使得 HPC 事件计数与硬件能耗之间的线性关系更加显著。因此，后续分析均基于 1080p-Only 数据集进行。

### 6. 维度二 解码配置对比 (核心验证)

本章节基于 1080p 数据集，分析不同滤波器配置下的模型表现。

#### 6.1 对比分析

- default (Deblock On, SAO On): 展现出最低的预测误差 (MAPE 10.10%)。

- hwlike (Deblock Off, SAO On): 预测误差略微上升 (MAPE 11.09%)。

- disfilter (Both Off): 预测误差最高 (MAPE 11.26%)。

#### 6.2 学术解释 (Hypothesis Validated)

实验结果呈现出一个反直觉的规律：配置越复杂，模型越准确。

- Deblock 的影响：对比 default (10.10%) 和 hwlike (11.09%)，Deblock 滤波器的开启反而降低了模型误差。这表明 Deblock 虽然增加了计算量，但其作为一种标准化的、数据密集的像素操作，在硬件执行层面具有高度的规律性（High Regularity）。这种规律性增强了软件指令计数与硬件能耗之间的线性相关度。

- SAO 的影响：对比 hwlike (11.09%) 和 disfilter (11.26%)，SAO 的开启同样微幅提升了模型精度。

- 综合结论：disfilter 配置虽然算法逻辑最简单，但在硬件层面可能涉及非典型的旁路模式或不规则的流水线行为，导致其能耗特征反而难以被简单的线性模型捕捉。

### 7. 能耗建模结果汇总 (基于真实数据)

以下表格汇总了基于 1080p 数据集、使用 Raw 18 HPC 特征和线性回归模型的最终性能指标：

| 配置 (Config) | 滤波器状态 | Linear Regression MAPE | 样本数 (n) |
| --- | --- | --- | --- |
| default | Deblock: On, SAO: On | 10.10% | 352 |
| hwlike | Deblock: Off, SAO: On | 11.09% | 352 |
| disfilter | Deblock: Off, SAO: Off | 11.26% | 352 |

特征消融 (Ablation Study) 发现： 在特征消融实验中，单独移除核心特征（如 instructions 或 cycles）并未导致 MAPE 显著恶化（例如 default 配置下移除 instructions 后 MAPE 仅从 16.13% 变为 15.97%）。这证实了 HPC 特征集内部存在极强的多重共线性 (Multicollinearity)。instructions 和 cycles 在描述负载时具有高度的互补性和替代性，这从侧面证明了该特征集对于单一计数器缺失具有较强的鲁棒性。

全部数据汇总表格：

### Table 1: Model Performance Overview (Resolution & Config Sensitivity)

展示了控制分辨率（1080p）对不同配置模型精度的巨大提升。

| Configuration | Filter State (含义) | Mixed Resolution (All-Res) MAPE | 1080p Only MAPE | 📉 Improvement (控制变量收益) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| default | Deblock: ON, SAO: ON | 16.13% | 10.10% (Best) | 6.03% |
| hwlike | Deblock: OFF, SAO: ON | 14.76% | 11.09% | 3.67% |
| disfilter | Deblock: OFF, SAO: OFF | 14.49% | 11.26% (Worst) | 3.23% |

### Table 2: Feature Ablation Study (Based on Default Config, All-Res)

揭示了特征集内部的多重共线性与冗余性。

| Ablated Feature (被移除特征) | Model MAPE | Delta (vs All Features) | Statistical Conclusion (结论) |
| --- | --- | --- | --- |
| None (All Features) | 16.13% | - | Baseline (基准线) |
| All Features Disabled | 30.39% | +14.26% | 盲猜误差 (Blind Guess) |
| Instructions (指令数) | 15.97% | -0.16% (Optimized) | 高度冗余 (High Redundancy) |
| Cycles (周期数) | 15.97% | -0.16% (Optimized) | 高度冗余 (High Redundancy) |
| Branch Instructions | 16.33% | +0.20% (Worsened) | 包含独立信息 (Unique Info) |

### Table 3: Universal vs. Specific Model Performance (1080p, Raw Features)

证明了在 1080p 下，通用模型（混合所有 Preset）优于特定模型。

| Configuration | Preset | Specific Model MAPE (n=88) | Universal Model MAPE (n=352) | 📉 Benefit of Generalization |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| default | fast | 13.49% | 10.10% | -3.39% |
|  | faster | 14.30% | 10.10% | -4.20% |
|  | superfast | 13.55% | 10.10% | -3.45% |
|  | veryfast | 13.60% | 10.10% | -3.50% |
| disfilter | fast | 14.23% | 11.26% | -2.97% |
|  | faster | 16.25% (High Volatility) | 11.26% | -4.99% (Best Improvement) |
|  | superfast | 15.80% | 11.26% | -4.54% |
|  | veryfast | 13.78% | 11.26% | -2.52% |
| hwlike | fast | 11.70% | 11.09% | -0.61% |
|  | faster | 13.82% | 11.09% | -2.73% |
|  | superfast | 12.35% | 11.09% | -1.26% |
|  | veryfast | 14.11% | 11.09% | -3.02% |

### Table 4: Universal vs. Specific Model Performance (All-Res, Raw Features)

证明了即使在混合分辨率的高误差场景下，通用模型依然全面胜出。

| Configuration | Preset | Specific Model MAPE (n=120) | Universal Model MAPE (n=480) | 📉 Benefit of Generalization |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| default | fast | 18.15% | 16.13% | -2.02% |
|  | faster | 17.24% | 16.13% | -1.11% |
|  | superfast | 17.59% | 16.13% | -1.46% |
|  | veryfast | 17.29% | 16.13% | -1.16% |
| disfilter | fast | 14.69% | 14.49% | -0.20% |
|  | faster | 17.40% | 14.49% | -2.91% |
|  | superfast | 16.55% | 14.49% | -2.06% |
|  | veryfast | 17.35% | 14.49% | -2.86% |
| hwlike | fast | 15.11% | 14.76% | -0.35% |
|  | faster | 17.04% | 14.76% | -2.28% |
|  | superfast | 16.83% | 14.76% | -2.07% |
|  | veryfast | 17.85% | 14.76% | -3.09% |

### 8. 结论与未来工作

本研究通过严格的硬件控制（在单一微架构上运行）和精细化的配置解耦，完成了对 Deblock 和 SAO 滤波器的能耗建模分析。

- 方法论验证：我们证实，使用软件编码器（x265 fast preset）的原始 HPC 计数来预测硬件编码器（slow preset）的能耗是完全可行的，在 1080p 分辨率下可达到 ~10% 的平均误差。

- 最佳实践：必须针对特定分辨率（如 1080p）建立专用模型，混合分辨率会导致模型失效。

- 物理洞察：全功能开启（default）的配置反而具有最好的能耗线性度，这暗示了标准滤波器操作在硬件层面的高度优化与规律性。

未来工作： 未来的研究可以进一步探索使用 Lasso 或 Ridge 回归来处理特征间的多重共线性，或者引入更多归一化特征（如 Per-pixel metrics）来尝试构建跨分辨率的通用模型。